DESCRIPTION DES MOUILLAGES

CONSTITUTION DES MOUILLAGES :

- Blocs de béton

D’un poids de :

200 Kg		:	Bateaux de moins de 5 mètres.

400 Kg		:	Bateaux entre 5 et 8 mètres.

600 Kg		:	Bateaux entre 8 et 11 mètres.

- Dormante

Les dormantes manillées sont freinées par soudure sur l’anneau du bloc de béton. L’anneau du bloc a un diamètre compris entre 27 et 30 mm suivant le modèle (200 Kg, 400 Kg, 600 Kg).

Les manilles pour la liaison bloc - dormante seront d’un diamètre de 25 ou 30 mm suivant le modèle.

L’ensemble (bloc – manille - dormante) est la propriété de l’association.

L’ensemble du mouillage comprenant émerillons - chaînes, manilles et bouées est à la charge de l’adhérent.

ATTRibution des postes de mouillage :

Les postes de mouillage sont attribués en fonction de la longueur et du type des bateaux (canots ou voiliers). Les attributions ne sont pas obligatoirement reconduites d’une année à l’autre. Elles peuvent être soumises à permutations selon l’évolution du parc des navires recensés à chaque début de saison. Les adhérents sont tenus de les respecter.

Avant l’ouverture de la saison, le tableau remanié des attributions est mis à l’affichage sur le panneau d’informations de l’A.P.P.K. Il est indispensable de le consulter, l’appartenance à une ligne déterminant la longueur de la chaîne.

Montage correct de la chaîne

L’association remet à chaque membre un croquis de montage type dont le principe doit être respecté. Ce montage intègre obligatoirement deux émerillons destinés à résorber les effets de la rotation du bateau autour de son mouillage (le diamètre sera supérieur de 4 mm au diamètre de la chaîne utilisée). Les manilles doivent être freinées par un fil d’acier galvanisé ou inox (métaux non ferreux à prescrire).

La longueur de la chaîne précisée sur le plan de mouillage, variable selon la ligne, est une longueur hors tout, comprise depuis le bloc jusqu’à la bouée (dormante comprise). Cette longueur doit être impérativement respectée. Le contrôle effectué par le responsable du plan d’eau n’autorisant aucune dérogation.

Bouee

La flottabilité doit être suffisante, en correspondance avec le poids de la chaîne développée au maximum des pleines mers. Elle porte le numéro du mouillage, le nom du bateau, ainsi que le numéro d’immatriculation et les initiales du Quartier Maritime. Elles seront en plastique de couleur blanche.

La chaine d’etrave

La longueur est variable, comprise entre 3 et 4 mètres, selon la longueur du bateau. La chaîne est conseillée. Si l’adhérent utilise un nylon, celui-ci devra être gainé au passage du davier. Il n’est pas admis de chaîne de diamètre inférieur à 10 mm.

Contrôle prealable avant embarquement des chaines

Avant leur mise en place, les chaînes sont soumises à un contrôle, tant en ce qui concerne leur longueur, que leur garantie de bonne forme. Le contrôle est effectué par le responsable du plan d’eau ou son représentant en présence du propriétaire de la chaîne. Les chaînes qui ne répondent pas aux exigences formulées par l’association sont refusées jusqu’à ce que leur mise en conformité soit constatée.

Les contrôles effectués par l’association ne dégagent en rien la responsabilité du propriétaire.

Les temoins – mouillage d’hiver

En période hivernale les témoins prennent le relais des mouillages pour le repérage des blocs. Ils doivent porter le numéro du mouillage. L’adhérent est responsable de son témoin.

armement et desarmement des postes de mouillage

L’ensemble du mouillage, comprenant émerillons, chaînes, manilles et bouée, étant à la charge de l’adhérent, celui-ci devra procéder lui-même en début de saison, à la mise en place de son mouillage été et en fin de saison à la mise en place du mouillage hiver, en respectant les schémas reçus.

Un contrôle annuel de la ligne mouillage sur plan d’eau sera effectué par le plongeur de l’association ou sur demande du bureau.

| ## 1 | ## Lignes A - B |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Dormante |  24 mm | 4 m |
| Bloc Béton | 200 Kg | Nbre : 1 |
| Manille Bloc |  25 mm | Nbre : 1 |
| Chaîne Montante A |  12 mm | 10 m |
| Chaîne Montante B |  16 mm | 4 m |
| Emerillon |  16 mm | Nbre : 2 |
| Manille |  16 mm | Nbre : 4 |
| Manille |  18 ou 20 mm | Nbre : 1 |
| Flotteur | MR 50 | Nbre 1 :  480 mm |

| ## 2 | ## Ligne C |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Dormante |  24 mm | 5 m |
| Bloc Béton | 200 Kg | Nbre : 1 |
| Manille Bloc |  25 mm | Nbre : 1 |
| Chaîne Montante A |  12 mm | 11 m |
| Chaîne Montante B |  16 mm | 4 m |
| Emerillon |  16 mm | Nbre : 2 |
| Manille |  16 mm | Nbre : 4 |
| Manille |  18 ou 20 mm | Nbre : 1 |
| Flotteur | MR 50 | Nbre 1 :  480 mm |

MOUILLAGES

| ## 3 | ## Ligne D |  |
| --- | --- | --- |
| loc Béton | 400 Kg | Nbre : 1 |
| Chaîne Montante A |  14 mm | 11 m |
| Chaîne Montante B |  18 mm | 5 m |
| Emerillon |  18 mm | Nbre : 2 |
| Manille |  18 mm | Nbre : 4 |
| Manille |  20 mm | Nbre : 1 |
| Flotteur | MR 60 | Nbre 1 :  600 mm |

| ## 4 | ## Lignes E - F | ## Postes EP 34 à EP 38 ##### Postes FP 43 à FP 48 |
| --- | --- | --- |
| Bloc Béton | 400 Kg | Nbre : 1 |
| Chaîne Montante A |  14 mm | 11 m |
| Chaîne Montante B |  18 mm | 5 m |
| Emerillon |  18 mm | Nbre : 2 |
| Manille |  18 mm | Nbre : 4 |
| Manille |  20 mm | Nbre : 1 |
| Flotteur | MR 60 | Nbre 1 :  600 mm |

MOUILLAGES

| ## 5 | ## Lignes E - F | ## Postes EK 16 à EP 33 ##### Postes FK 19 à FP 42 |
| --- | --- | --- |
| ###### Dormante |  27 mm | 5 m |
| Bloc Béton | 400 Kg | Nbre : 1 |
| Manille Bloc |  30 mm | Nbre : 1 |
| Chaîne Montante A |  14 mm | 12 m |
| Chaîne Montante B |  18 mm | 6 m |
| Emerillon |  18 mm | Nbre : 2 |
| Manille |  18 mm | Nbre : 4 |
| Manille |  20 ou 22 mm | Nbre : 1 |
| Flotteur | MR 60 | Nbre 1 :  600 mm |

| ## 6 | ## Ligne G | ## Postes GP 54 et GP 55 |
| --- | --- | --- |
| ###### Dormante |  30 mm | 6 m |
| Bloc Béton | 600 Kg | Nbre : 1 |
| Manille Bloc |  30 mm | Nbre : 1 |
| Chaîne Montante A |  14 - 16 mm | 10 m |
| Chaîne Montante B |  18 - 20 mm | 6 m |
| Emerillon |  18 - 20 mm | Nbre : 2 |
| Manille |  18 - 20 mm | Nbre : 4 |
| Manille |  20 - 22 mm | Nbre : 1 |
| Flotteur | MR 60 ou MR 70 | Nbre 1 :  600 mm (ou +) |

MOUILLAGES

| ## 7 | ## Ligne G | ## Postes GP 50 à GP 53 |
| --- | --- | --- |
| Bloc Béton | 600 Kg | Nbre : 1 |
| Chaîne Montante A |  14 mm | 12 m |
| Chaîne Montante B |  18 mm | 6 m |
| Emerillon |  18 mm | Nbre : 2 |
| Manille |  18 mm | Nbre : 4 |
| Manille |  20 mm | Nbre : 1 |
| Flotteur | MR 60 ou MR 70 | Nbre 1 :  600 mm (ou +) |

| ## 8 | ## Ligne G | ## Postes GK 22 à GP 49 |
| --- | --- | --- |
| Bloc Béton | 600 Kg | Nbre : 1 |
| Chaîne Montante A |  14 mm | 10 m |
| Chaîne Montante B |  18 mm | 8 m |
| Emerillon |  18 mm | Nbre : 2 |
| Manille |  18 mm | Nbre : 4 |
| Manille |  20 mm | Nbre : 1 |
| Flotteur | MR 60 ou MR 70 | Nbre 1 :  600 mm (ou +) |